DIRECTIVES PRATIQUES

POUR LA PRÉVENTION ET L’ÉLIMINATION DE MOISISSURE

UNIVERSITÉ DE MONCTON, CAMPUS DE MONCTON

Le présent code de directives générales s’applique à tous les membres du personnel des Ressources matérielles. Ce code s’inspire du « Règlement général 91-191 du N.-B., articles 58 et 59 » établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du N.-B., du Managing Water Infiltration Into Buildings et du Fungal Abatement Safe Operating Procedure, University of Minnesota, du guide Qualité d’air des locaux, Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail et du document Contamination fongique dans les immeubles publics. Guide facilitant la détermination et la gestion des problèmes, Santé Canada.

INFILTRATION ET DÉGÂT D’EAU

Suivre les directives de l’annexe A. Si le matériel nécessite un traitement pour prévenir la prolifération de moisissure, la procédure suivante s’applique.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR LA PRÉVENTION ET L’ÉLIMINATION DE MOISISSURE

Cette procédure s’applique dans le cas d’infiltration et de dégât d’eau, ainsi qu’à la découverte de matériel contaminé par la moisissure. Elle permet d’intervenir dans la décontamination d’objet individuel et des surfaces allant jusqu’à trois mètres carrés. Pour les travaux sur une surface de plus de trois mètres carrés, il faut faire appel à un service spécialisé.

Matériel de protection personnelle

- Respirateur avec filtre (cartouche) HEPA.

- Gants imperméables.

- Chaussures de sécurité à bouts d’acier (steel toe).

- Habit jetable avec capuchon et pantoufles jetables.

- Lunettes de sécurité ou écran facial.

Matériel pour l’enlèvement du matériel contaminé par la moisissure

- Sacs en plastique résistants (genre Safe-T-strip) avec gants incorporés pour récupérer le matériel contaminé de moisissure.

- Couteau.

- Ruban adhésif gris (Duct Tape).

- Toile transparente en plastique d’au moins 6 mil.

- Brosse métallique.

- Bouteille ou seau contenant une solution d’eau de Javel (une portion d’eau de Javel pour 10 portions d’eau).

- Aspirateur à filtre HEPA pour les moisissures.

- Séchoir.

- Chiffons ou éponges.

- Affiches du genre « ENLÈVEMENT DE MOISISSURE - ACCÈS INTERDIT ».

- Ruban jaune en plastique pour délimiter le lieu où la décontamination prend place.

- Contenant ou plate-forme roulante pour déplacer le matériel.

- Sacs à poubelle en plastique pour récupérer exclusivement le matériel contaminé par la moisissure.

Le matériel réutilisable doit être décontaminé avec la solution d’eau de Javel et séché à chaud après chaque utilisation. L’endroit où le matériel est rangé doit être identifié et accessible en tout temps.

Procédure

- Déterminer l’ampleur des travaux à effectuer :

  - S’il s’agit de travaux couvrant une surface de plus de trois mètres carrés, faire appel à une compagnie spécialisée.

  - S’il s’agit de travaux couvrant une surface de moins de trois mètres - voir l’annexe A.  S’il y a des signes de moisissure ou des doutes quant à leur présence, utiliser un sac de plastique du genre Safe-T-Strip ou une tente de toile en plastique pour confiner l’endroit en cause (se référer aux directives pratiques pour la manipulation de matériel contenant de l’amiante pour l’installation et l’utilisation du sac ou de la tente).

- Délimiter le secteur où les travaux seront faits avec du ruban en plastique et poser l’affiche « ENLÈVEMENT DE MOISISSURE - ACCÈS INTERDIT ».

- Couper la ventilation.

- Revêtir le matériel de protection personnelle requis.

- S’il y a du matériel poreux, il doit être retiré et mis dans un sac à poubelle en plastique. L’endroit doit être décontaminé à l’aide d’une solution d’eau de Javel. Quinze minutes après l’application de la solution, sécher à chaud à l’aide d’un séchoir.  L’aspirateur à filtre HEPA doit être utilisé pour le nettoyage final. Pour le matériel non poreux, le processus de décontamination se fait sur place.

- Nettoyer le secteur et votre équipement de protection personnelle avec l’aspirateur à filtre HEPA.

- Déposer votre habit jetable, le sac Safe-T-Strip ou la tente, et les cartouches HEPA de votre respirateur dans le sac à poubelle où se trouve le matériel contenant la moisissure.

- Retirer le ruban de plastique et les affiches.

- Se laver les mains et le visage à l’eau et au savon.

- Faire l’entretien de votre respirateur en prenant soin de le décontaminer à l’aide d’eau de Javel ou de teinture d’iode.

____________________________			____________________________

Janique Léger, ing.					Charles Maillet

Directrice, Ressources matérielles			Directeur, Entretien et réparation

Décembre 2016