PROCÉDURE DE VIDAGE ET DE DÉCONTAMINATION

DE L’ASPIRATEUR À FILTRE HEPA CONTAMINÉ DE MOISISSURE

# Matériel de protection personnelle

- Respirateur avec filtre (cartouche) HEPA.

- Gants imperméables.

- Chaussures de sécurité (steel toe).

- Habit jetable avec capuchon et pantoufles jetables.

- Lunettes de sécurité ou écran facial.

## Matériel pour le vidage et la décontamination de l’aspirateur à filtre HEPA

- Bouteille ou seau contenant une solution d’eau de Javel (une portion d’eau de Javel pour 10 portions d’eau).

- Chiffons ou éponges.

- Affiche du genre «  ENLÈVEMENT DE MOISISSURE - ACCÈS INTERDIT ».

- Ruban jaune en plastique pour délimiter le lieu où le travail de vidage et de décontamination prend place.

- Contenant ou plate-forme roulante pour déplacer le matériel.

- Sacs à poubelle en plastique pour récupérer le matériel contaminé par la moisissure.

- Séchoir.

## Procédure

- Amener l’aspirateur à filtre HEPA à être vidé et décontaminé à l’extérieur et à l’écart du Pavillon Léopold-Taillon. Choisir une journée où la température est clémente et le vent faible.

- Délimiter la zone de vidage et de décontamination à l’aide du ruban en plastique jaune et poser l’affiche « ENLÈVEMENT DE MOISISSURE - ACCÈS INTERDIT ».

- Revêtir le matériel de protection personnelle requis.

- Mettre le contenu de l’aspirateur HEPA ainsi que le filtre dans un sac à poubelle en évitant autant que possible de créer de la poussière.

- Éponger l’aspirateur à l’aide d’éponges ou de chiffons imbibés de la solution d’eau de Javel afin de décontaminer l’appareil.

- Laisser reposer 15 minutes. Sécher à chaud toutes les parties décontaminées de l’aspirateur.

- Enlever l’habit jetable en le repliant sur lui-même et le jeter dans le sac à poubelle.  Faire de même avec les chiffons ou éponges et les cartouches HEPA utilisées.  Fermer hermétiquement.

- Enlever le reste de l’équipement de protection personnelle.

- Retirer le ruban en plastique et l’affiche.

- Se laver les mains et le visage à l’eau et au savon.

- Faire l’entretien de votre respirateur en prenant soin de le décontaminer à l’aide d’eau de Javel ou de teinture d’iode.

___________________________			____________________________

Janique Léger, ing.					Charles Maillet

Directrice, Ressources matérielles			Directeur, Entretien et réparation

Décembre 2016